Bielsko – Biała 20.05.2025 r

C Z Ę Ś Ć  1

Załącznik nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykaz pozycji zamawianych przedmiotów:

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia: | Ilość do zamówienia (sztuk) | Wymiary | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biurko z podnoszonym blatem (typu Bse 5 – 8) | 1 | 1800 x 800 x 650–1300h |  |
| 2 | Biurko (typu Bt 2) | 8 | 1200 x 700 x 760h |  |
| 3 | Biurko (typu Bt 4) | 5 | 1600 x 700 x 760h |  |
| 4 | Biurko (typu Btk1 =funkcja stolik) | 1 | 800 x 700 x 760h |  |
| 5 | Biurko (typu Btk2 =funkcja stolik) | 2 | 1200 x 700 x 760h |  |
| 6 | Biurko (typu Bt 3) | 8 | 1400 x 700 x 760h |  |
| 7 | Biurko (typu Btp 1 – 7) | 1 | 1000 x 700 x 760h |  |
| 8 | Biurko (typu Bt 8) | 3 | 1600 x 1050 x 700/504 x 760h |  |
| 9 | Biurko (typuBt 7) | 4 | 1600 x 1050 x 700/504 x 760h |  |
| 10 | Półka pod klawiaturę (typu Pkt0) | 27 |  |  |
| 11 | Kontenerek (typu Kt2) | 15 | 430 x 504 x 620h |  |
| 12 | Kontenerek (typu Kt4) | 4 | 430 x 504 x 620h |  |
| 13 | Kontenerek (typu Ktr1) | 3 | 804 x 504 x 760h |  |
| 14 | Kontenerek (typu Kt1b) | 3 | 430 x 504/700 x 760h |  |
| 15 | Kontenerek (typu Kt3) | 6 | 430 x 504 x 620h |  |
| 16 | Kontenerek (typu Kt1) | 5 | 430 x 504 x 760h |  |
| 17 | Kontenerek (typu Kt1 bez dwóch dolnych szuflad) | 1 | 430 x 504 x 760h |  |
| 18 | Regał (typu RT 3) | 2 | 800 x 364 x 1842h |  |
| 19 | Regał (typu Rt 7 z otwartą 1 półką) | 1 | 800 x 364 x 1137h |  |
| 20 | Regał (typu RT 8) | 2 | 800 x 364 x 1137h |  |
| 21 | Regał (typu RD 1 / szafka pod drukarkę) | 1 | 600 x 620 x 600h |  |
| 22 | Regał (typu Rt 2 z otwartymi 3 półkami) | 1 | 800 x 364 x 1842h |  |
| 23 | Wieszak (typu Wk 1) | 2 | 600 x 1400h |  |
| 24 | Stół z okrągłym blatem (typu ST 1) | 1 | Ø704, 650h |  |

POZYCJA 1.

- RYSUNEK POGLĄDOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BIURKO 
z podnoszonym blatem

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Biurko (typu Bse 5 – 8) o konstrukcji płytowej.

Wymiary jak na rysunku. Opis przedmiotu:

- blat z płyty o grubości 25 mm;

- blat obrzegowany okleiną ABS 2 mm;

- panel biurka pozwala na regulację wysokości w zakresie 625 – 1275 mm;

- biurko musi posiadać system bezpieczeństwa podczas regulacji wysokości, zapewniający zahamowanie przesuwania się blatu gdy tylko napotka przeszkodę;

- ILOŚĆ DO ZAMÓWIENIA:1 sztuka

Kolor:

- blat dąb sonoma, stelaż ALU – 1 szt.

POZYCJA 2.

- RYSUNEK POGLĄDOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BIURKO

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Biurko (typu Bt 2) o konstrukcji płytowej.

Wymiary jak na rysunku. Opis przedmiotu:

- blat i nogi biurka z płyty o grubości 25 mm, lotka 18 mm;

- standardowe nawisy bok ok 55 mm oraz przód/ tył ok 48 mm;

- możliwa regulacja wysokości biurka na stopce do 12 mm;

- blat i nogi obrzegowane okleiną ABS 2 mm;

- płyty oklejone klejami poliuretanowymi (wodoodpornymi);

- materiał użyty do produkcji płyta wiórowa dwustronnie melaminowana, nietoksyczna
i bezzapachowa, oklejona obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty;

- przelotka na kable;

- ILOŚĆ DO ZAMÓWIENIA: 8 sztuk

##### Kolor:

- dąb sonoma – 3 szt.

- rockford jasny – 3 szt.

- rokford ciemny – 1 szt.

- buk – 1 szt.

POZYCJA 3.

- RYSUNEK POGLĄDOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BIURKO

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Biurko (typu Bt 4) o konstrukcji płytowej.

Wymiary: jak na rysunku. Opis przedmiotu:

- nogi i blat wykonany z płyty 25 mm, lotka 18 mm, blat obrzegowany okleiną 2 mm, nogi obrzegowane z 4 stron okleiną 2 mm,

- regulacja wysokości stopki do 12 mm,

- montaż biurka z użyciem kołków oraz połączeń mimośrodkowych bez klejenia,

- biurko wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie E-1 nietoksycznej i bezzapachowej,

- oklejonej obrzeżem ABS odpowiadającym kolorze płyty,

- płyty oklejone klejami poliuretanowymi (wodoodpornymi – Technologia PUR),

- przelotka na kable – tak,

- ILOŚĆ DO ZAMÓWIENIA: 5 sztuk

Kolor:

- dąb sonoma – 3 szt.

- blat buk, łącznik grafit – 2 szt.

POZYCJA 4.

- RYSUNEK POGLĄDOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Biurko

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Biurko (typu Btk 1) o konstrukcji płytowej.

Wymiary: jak na rysunku. Opis przedmiotu:

- biurko na stelażu ramowym; nogi kwadratowe profil 50 x 50 mm;

- blat o grubości 25 mm, nawisy pomiędzy nogami a blatem po ok 10 mm przód i tył oraz boki biurka;

- nawis pomiędzy belką a blatem ok 32 mm przód i tył oraz boki biurka;

- nogi posiadają regulowaną stopę z czarnego tworzywa w zakresie do 80 mm wysokości;

- stelaż lakierowany proszkowo w kolorze – Grafit RAL 7016;

- elementy ramy łączone są za pomocą trójkątnego, stalowego elementu z ząbkowanymi wypustkami które wchodzą w otwory montażowe ramy;

- łącznik wycinany laserowo, kształtowany za pomocą giętarki numerycznej;

- grubość blachy elementu montażowego 2 mm;

- materiał użyty do produkcji blatu to płyta wiórowa dwustronnie melaminowana w klasie E-1, nietoksyczna i bezzapachowa, oklejona obrzeżem ABS 2 mm odpowiadającym kolorze płyty;

- funkcja stolika;

- ILOŚĆ DO ZAMÓWIENIA: 1 sztuka

Kolor:

- dąb sonoma – 1 szt.

POZYCJA 5.

- RYSUNEK POGLĄDOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Biurko

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Biurko (typu Btk 2) o konstrukcji płytowej.

Wymiary: jak na rysunku. Opis przedmiotu:

- biurko na stelażu ramowym; nogi kwadratowe profil 50 x 50 mm;

- blat o grubości 25 mm, nawisy pomiędzy nogami a blatem po ok 10 mm przód i tył oraz boki biurka;

- nawis pomiędzy belką a blatem ok 32 mm przód i tył oraz boki biurka;

- nogi posiadają regulowaną stopę z czarnego tworzywa w zakresie do 80 mm wysokości;

- stelaż lakierowany proszkowo w kolorze – Grafit RAL 7016;

- elementy ramy łączone są za pomocą trójkątnego, stalowego elementu z ząbkowanymi wypustkami które wchodzą w otwory montażowe ramy;

- łącznik wycinany laserowo, kształtowany za pomocą giętarki numerycznej;

- grubość blachy elementu montażowego 2 mm;

- materiał użyty do produkcji blatu to płyta wiórowa dwustronnie melaminowana w klasie E-1, nietoksyczna i bezzapachowa, oklejona obrzeżem ABS 2 mm odpowiadającym kolorze płyty;

- funkcja stolika;

- ILOŚĆ DO ZAMÓWIENIA: 2 sztuki

Kolor:

- dąb sonoma – 2 szt.

POZYCJA 6.

- RYSUNEK POGLĄDOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Biurko Bt 3

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Biurko (typu Bt 3) o konstrukcji płytowej.

Wymiary: jak na rysunku. Opis przedmiotu:

- nogi i blat wykonany z płyty 25 mm, lotka 18 mm, blat obrzegowany okleiną 2 mm, nogi obrzegowane z 4 stron okleiną 2 mm,

- regulacja wysokości stopki do 12 mm,

- montaż biurka z użyciem kołków oraz połączeń mimośrodkowych bez klejenia,

- biurko wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie E-1 nietoksycznej i bezzapachowej,

- oklejonej obrzeżem ABS odpowiadającym kolorze płyty,

- płyty oklejone klejami poliuretanowymi (wodoodpornymi – Technologia PUR),

- przelotka na kable – tak,

- ILOŚĆ DO ZAMÓWIENIA: 8 sztuk

Kolor:

- dąb sonoma – 4 szt.

- rokford jasny – 2 szt.

- buk – 2 szt.

POZYCJA 7.

1. RYSUNEK POGLĄDOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Biurko

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Biurko (typu Btp 1 – 7) o konstrukcji płytowej.

Wymiary: jak na rysunku. Opis przedmiotu:

- nogi i blat wykonany z płyty 25 mm, lotka 18 mm, blat obrzegowany okleiną 2 mm, nogi obrzegowane z 4 stron okleiną 2 mm,

- regulacja wysokości stopki do 12 mm,

- montaż biurka z użyciem kołków oraz połączeń mimośrodkowych bez klejenia,

- biurko wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie E-1 nietoksycznej i bezzapachowej,

- oklejonej obrzeżem ABS odpowiadającym kolorze płyty,

- płyty oklejone klejami poliuretanowymi (wodoodpornymi – Technologia PUR),

- przelotka na kable – tak,

- ILOŚĆ DO ZAMÓWIENIA: 1 sztuka

##### Kolor:

- dąb sonoma – 1 szt.

##### POZYCJA 8.

- RYSUNEK POGLĄDOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BIURKO

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BIURKO

Biurko (typu Bt 8) o konstrukcji płytowej.

Wymiary: jak na rysunku. Opis przedmiotu:

- blat i nogi biurka płyta o grubości 25 mm,

- lotka 18 mm,

- standardowe nawisy bok 55 mm oraz przód/tył 48 mm,

- możliwa regulacja wysokości biurka na stopce do 12 mm,

- blat i nogi obrzegowane okleiną ABS 2 mm,

- płyty oklejone klejami poliuretanowymi (wodoodpornymi – Technologia PUR),

- materiał użyty do produkcji to płyta wiórowa dwustronnie melaminowana w klasie E1, nietoksyczna i bezzapachowa, oklejona obrzeżem ABS 2 mm odpowiadającym kolorze płyty,

- ILOŚĆ DO ZAMÓWIENIA: 3 sztuki

Kolor:

- rokford jasny – 1 szt.

- buk – 2 szt.

##### POZYCJA 9.

- RYSUNEK POGLĄDOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Biurko Bt 7

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BIURKO

Biurko (typu Bt 7) o konstrukcji płytowej.

Wymiary: jak na rysunku. Opis przedmiotu:

- blat i nogi biurka płyta o grubości 25 mm,

- lotka 18 mm,

- standardowe nawisy bok 55 mm oraz przód/tył 48 mm,

- możliwa regulacja wysokości biurka na stopce do 12 mm,

- blat i nogi obrzegowane okleiną ABS 2 mm,

- płyty oklejone klejami poliuretanowymi (wodoodpornymi – Technologia PUR),

- materiał użyty do produkcji to płyta wiórowa dwustronnie melaminowana w klasie E1, nietoksyczna i bezzapachowa, oklejona obrzeżem ABS 2 mm odpowiadającym kolorze płyty,

- ILOŚĆ DO ZAMÓWIENIA: 4 sztuki

Kolor:

- rokford jasny – 1 szt.

- buk – 2 szt.

- dąb sonoma – 1 szt.

POZYCJA 10.

- RYSUNEK POGLĄDOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: PÓŁKA POD KLAWIATURĘ

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Półka pod klawiaturę (typu Pkt0).

Wymiary: jak na rysunku. Opis przedmiotu:

- wykonany z  wysokiej jakości płyty meblowej o grubości min 18 mm;

- ILOŚĆ DO ZAMÓWIENIA:  27 sztuk

##### Kolor:

- dąb sonoma –12 szt.

- rockford jasny – 6 szt.

- rokford ciemny – 1 szt.

- buk – 8 szt.

##### POZYCJA 11.

- RYSUNEK POGLĄDOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: KONTENEREK

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Solidny kontener biurowy (typu Kt 2) mobliny z szufladami  na kółkach.

Wymiary: jak na rysunku. Opis przedmiotu:

- posiada 3 wysuwane szuflady wyposażone w centralny zamek oraz klucz;

- wykonany z  wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 18 mm;

- wieniec górny i dolny 25mm;

- standardowo kontener wyposażony w kółka;

- uchwyt UM3;

- ILOŚĆ DO ZAMÓWIENIA: 15 sztuk

##### Kolor:

- dąb sonoma – 8 szt.

- buk – 3 szt.

- korpus grafit, buk –  3 szt.

- rokford ciemny – 1 szt.

##### POZYCJA 12.

- RYSUNEK POGLĄDOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: KONTENEREK

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Solidny kontener biurowy (typu Kt 4) mobliny na kółkach.

Wymiary: jak na rysunku. Opis przedmiotu:

- wyposażony w centralny zamek oraz klucz;

- wykonany z  wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 18 mm;

- wieniec górny i dolny 25mm;

- standardowo kontener wyposażony w kółka;

- uchwyt UM3;

- ILOŚĆ DO ZAMÓWIENIA: 4 sztuk

##### Kolor:

- dąb sonoma – 1 szt.

- buk + korpus grafit – 2 szt.

- buk – 1 szt.

POZYCJA 13

- RYSUNEK POGLĄDOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: KONTENEREK:

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Solidny kontener biurowy (typu Kt r1) na nóżkach.

Wymiary: jak na rysunku. Opis przedmiotu:

- nowoczesny kontener biurowy, kontener zamykany na klucz;

- wykonany z płyty o strukturze BS - Biuro Special - zapewniającej trwałość i gładkość powierzchni roboczej klasę higieny E1;

- posiada 1 półkę w środku oraz przesuwane drzwiczki zamykane na klucz;

- uchwyt UM3;

3. ILOŚĆ DO ZAMÓWIENIA:  3 sztuki

##### Kolor:

- dąb sonoma – 1 szt.

- korpus buk, front grafit – 1 szt.

- buk – 1 szt.

POZYCJA 14.

- RYSUNEK POGLĄDOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: KONTENER

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kontenerek (typu Kt1b) mobliny z szufladami  na kółkach.

Wymiary: jak na rysunku. Opis przedmiotu:

- posiada 4 wysuwane szuflady wyposażone w centralny zamek oraz klucz;

- wykonany z  wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 18 mm;

- wieniec górny i dolny 25mm;

- standardowo kontener wyposażony w kółka;

- uchwyt – UM3;

- ILOŚĆ DO ZAMÓWIENIA: 3 sztuki

##### Kolor:

- dąb sonoma – 1 szt.

- rokford jasny – 2 szt.

##### POZYCJA 15.

- RYSUNEK POGLĄDOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: KONTENEREK

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Solidny kontener biurowy (typu Kt 3) mobilny na kółkach z jedną szufladą i szafką.

Wymiary: jak na rysunku. Opis przedmiotu:

- posiada 1 wysuwaną szufladę wyposażoną w centralny zamek i klucz;

- posiada drzwiczki otwierane, zamykane na klucz;

- wykonany z  wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 18 mm;

- wieniec górny i dolny 25mm;

- standardowo kontener wyposażony w kółka;

- uchwyt UM3;

- ILOŚĆ DO ZAMÓWIENIA:  6 sztuk

##### Kolor:

- dąb sonoma – 4 szt.

- rokford jasny – 2 szt.

##### POZYCJA 16.

- RYSUNEK POGLĄDOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: KONTENEREK

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Solidny kontener biurowy (typu Kt 1) dostawny z czterema szufladami o pełnej wysokości biurka,  mobliny na kółkach.

Wymiary: jak na rysunku. Opis przedmiotu:

- posiada 4 wysuwane szuflady wyposażone w centralny zamek oraz klucz;

- wykonany z  wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 18 mm;

- wieniec górny i dolny 25mm;

- standardowo kontener wyposażony w kółka;

- uchwyt: UM 3;

- ILOŚĆ DO ZAMÓWIENIA:  5 sztuki

##### Kolor:

- dąb sonoma – 1 szt.

- rokford jasny – 2 szt.

- buk – 2 szt.

##### POZYCJA 17.

- RYSUNEK POGLĄDOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: KONTENEREK

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Solidny kontener biurowy (typu Kt 1) dostawny z 2 górnymi szufladami o pełnej wysokości biurka,  mobliny na kółkach.

Wymiary: jak na rysunku. Opis przedmiotu:

- posiada 2 wysuwane szuflady wyposażone w centralny zamek oraz klucz;

- wykonany z  wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 18 mm;

- wieniec górny i dolny 25mm;

- standardowo kontener wyposażony w kółka;

- uchwyt – UM 3;

- ILOŚĆ DO ZAMÓWIENIA:  1 sztuka

##### Kolor:

- dąb sonoma – 1 szt.

POZYCJA 18.

- RYSUNEK POGLĄDOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: SZAFA / REGAŁ

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: SZAFA/ REGAŁ

Regał wysoki (typu RT 3).

Wymiary: jak na rysunku. Opis przedmiotu:

- regał wysoki wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 18 mm;

- wewnątrz podzielony półkami i wieńcem środkowym na 5 przestrzeni na wysokość segregatora, dodatkowe nawierty umożliwiające zmianę wysokości każdej półki;

- drzwi wpuszczane płyta grubości 18 mm, mocowane na zawiasach metalowych 110° stopni, oklejone obrzeżem PCV/ABS grubości 1 mm, zamykane zamkiem patentowym;

- regał wykończony wieńcem o grubości 25 mm;

- wieniec górny i dolny: płyta grubości 25 mm oklejona obrzeżem PCV/ABS grubości 2 mm front, 1 mm boki;

- wieniec środkowy płyta grubości 18 mm;

- plecy: płyta HDF jednostronnie melaminowana o grubości 3 mm;

- plecy osadzone we wyfrezowanych od strony wewnętrznej bokach regału;

- wszystkie połączenia konstrukcyjne w regałach wykonywane za pomocą mimośrodów;

- regał osadzony na nóżkach meblowych wysokości 28 mm z możliwością regulacji od wewnątrz do 12 mm;

- uchwyt – UM 3;

- ILOŚĆ DO ZAMÓWIENIA: 2 sztuki

Kolor:

- dąb sonoma – 1 szt.

- rokford jasny – 1 szt.

POZYCJA 19.

1. RYSUNEK POGLĄDOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: SZAFA / REGAŁ

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Regał niski  (typu RT 7) z zamykaną szafką i jedną otwartą półką.

Wymiary: jak na rysunku. Opis przedmiotu:

- regał podzielony półkami na 3 przestrzenie na wysokość segregatora, 2 przestrzenie zamykane;

- regał powinien posiadać dodatkowe nawierty umożliwiają zmianę wysokości półki;

- materiał: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana w klasie E-1, nietoksyczna oraz bezzapachowa;

- korpus i półki: płyta grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV/ABS grubości 2 mm;

- wieniec górny i dolny: płyta grubości 25 mm oklejona obrzeżem PCV/ABS grubości 
2 mm front, 1 mm boki;

- wieniec środkowy płyta grubości 18 mm;

- plecy: płyta HDF jednostronnie melaminowana o grubości 3 mm;

- plecy osadzone w wyfrezowanych od strony wewnętrznej bokach regału;

- drzwi: wpuszczane, płyta grubości 18 mm, mocowane na zawiasach metalowych 110° stopni, oklejone obrzeżem PCV/ABS grubości 1 mm;

- drzwi wpuszczane i zamykane  na klucz;

- regał osadzony jest na nóżkach meblowych wysokości 28 mm z możliwością regulacji od wewnątrz do 12 mm;

- regał montowany za pomocą wkrętów meblowych, złącz mimośrodowych Titus Minifix i konfirmantów;

- uchwyt – UM 3;

- ILOŚĆ DO ZAMÓWIENIA: 1 sztuka

##### Kolor.

- rokford jasny – 1 szt.

POZYCJA 20.

1. RYSUNEK POGLĄDOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: SZAFA / REGAŁ

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Regał niski  (typu RT 8) z zamykaną szafką.

Wymiary: jak na rysunku. Opis przedmiotu:

- regał podzielony półkami na 3 przestrzenie na wysokość segregatora;

- regał powinien posiadajać dodatkowe nawierty umożliwiają zmianę wysokości półki;

- materiał: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana w klasie E-1, nietoksyczna oraz bezzapachowa;

- korpus i półki: płyta grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV/ABS grubości 2 mm;

- wieniec górny i dolny: płyta grubości 25 mm oklejona obrzeżem PCV/ABS grubości 
2 mm front, 1 mm boki;

- wieniec środkowy płyta grubości 18 mm;

- plecy: płyta HDF jednostronnie melaminowana o grubości 3 mm;

- plecy osadzone w wyfrezowanych od strony wewnętrznej bokach regału;

- drzwi: wpuszczane, płyta grubości 18 mm, mocowane na zawiasach metalowych 110° stopni, oklejone obrzeżem PCV/ABS grubości 1 mm;

- drzwi wpuszczane i zamykane  na klucz;

- regał osadzony jest na nóżkach meblowych wysokości 28 mm z możliwością regulacji od wewnątrz do 12 mm;

- regał montowany za pomocą wkrętów meblowych, złącz mimośrodowych Titus Minifix i konfirmantów;

- uchwyt – UM 3;

- ILOŚĆ DO ZAMÓWIENIA: 2 sztuki

Kolor:

- dąb sonoma – 2 szt.

POZYCJA 21.

1. RYSUNEK POGLĄDOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: SZAFA / REGAŁ

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Regał niski (typu RD 1) z zamykaną szafką.

- regał podzielony półkami na 2 przestrzenie, dodatkowe nawierty umożliwiają zmianę wysokości każdej półki;

- materiał użyty do produkcji to płyta wiórowa dwustronnie melaminowana w klasie E1, nietoksyczna i bezzapachowa;

- korpus i półki: płyta grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV/ABS grubości 2 mm;

- wieniec górny i dolny: płyta grubości 25 mm oklejona obrzeżem PCV/ABS grubości 2 mm front, 1 mm boki;

- plecy: płyta HDF jednostronnie melaminowana o grubości 3 mm;

- plecy osadzone we wyfrezowanych od strony wewnętrznej bokach regału;

- drzwi: wpuszczane, płyta grubości 18 mm, mocowane na zawiasach metalowych 110° stopni, oklejone obrzeżem PCV/ABS grubości 1 mm,

- drzwi zamykane zamkiem patentowym;

- regał osadzony na nóżkach meblowych wysokości 28 mm z możliwością regulacji od wewnątrz do 12 mm;

- regał montowany za pomocą wkrętów meblowych, złącz mimośrodowych Titus Minifix i konfirmantów;

- uchwyt – UM 3;

- ILOŚĆ DO ZAMÓWIENIA: 1 sztuka

Kolor:

- rokford jasny – 1 szt.

POZYCJA 22.

- RYSUNEK POGLĄDOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: SZAFA / REGAŁ

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Regał wysoki (typu RT 2) z zamykaną szafką i trzema otwartymi półkami.

Wymiary: jak na rysunku. Opis przedmiotu:

- regał wysoki wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 18 mm;

- wewnątrz podzielony półkami i wieńcem środkowym na 5 przestrzeni na wysokość segregatora, dodatkowe nawierty umożliwiające zmianę wysokości każdej półki;

- drzwi wpuszczane płyta grubości 18 mm, mocowane na zawiasach metalowych 110° stopni, oklejone obrzeżem PCV/ABS grubości 1 mm, zamykane zamkiem patentowym;

- regał wykończony wieńcem o grubości 25 mm;

- wieniec górny i dolny: płyta grubości 25 mm oklejona obrzeżem PCV/ABS grubości 
2 mm front, 1 mm boki;

- wieniec środkowy płyta grubości 18 mm;

- plecy: płyta HDF jednostronnie melaminowana o grubości 3 mm;

- plecy osadzone we wyfrezowanych od strony wewnętrznej bokach regału;

- wszystkie połączenia konstrukcyjne w regałach wykonywane za pomocą mimośrodów;

- regał osadzony na nóżkach meblowych wysokości 28 mm z możliwością regulacji od wewnątrz do 12 mm;

- uchwyt – UM 3;

- ILOŚĆ DO ZAMÓWIENIA: 1 sztuka

Kolor:

- dąb sonoma – 1 szt.

POZYCJA 23.

- RYSUNEK POGLĄDOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: WIESZAK 
NA UBRANIA

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wieszak na ubrania (typu Wk1).

Wymiary: jak na rysunku. Opis przedmiotu:

- wieszak wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej o grubości 18 mm,

- 4 potrójne uchwyty na ubrania;

- uchwyty: kolor srebrny;

- ILOŚĆ DO ZAMÓWIENIA: 2 sztuki.

Kolor:

- rokford jasny – 1 szt.

- dąb sonoma – 1 szt.

POZYCJA 24.

- RYSUNEK POGLĄDOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: STOLIK OKRĄGŁY

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wolnostojący, okrągły stolik płycinowy (typu St1)

Wymiary: jak na rysunku. Opis przedmiotu:

- blat i nogi płyta o grubości 25 mm;

- materiał użyty do produkcji blatu to płyta wiórowa dwustronnie melaminowana w klasie E-1, płyta nietoksyczna i bezzapachowa, oklejona obrzeżem ABS 2 mm odpowiadającym kolorze płyty;

- możliwa regulacja wysokości biurka na stołu do 12 mm;

- ILOŚĆ DO ZAMÓWIENIA: 1 sztuka

##### Kolor:

- dąb sonoma – 1 szt.